HOJA DE SEGURIDAD

CHECK  GOLD

REGISTRO MGAP Nº   3781

1.  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR

PRODUCTO :  	CHECK  GOLD

EMPRESA:	YALFIN S.A.

Av. Rivera 6815

Tel/fax:  + (598) 26001661                                          						E-mail: yalfin@yalfin.com

Montevideo – Uruguay

2. INFORMACIÓN DE COMPONENTES, COMPOSICIÓN

COMPOSICIÓN

COMPOSICION

Ingrediente Activo:	Glifosato sal  dimetilamina .........	60,8     %

Glifosato (eq. Ácido)...................	48        %

Ingredientes Inertes:	................................c.s.p..............          100.0	%

INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Sustancia:	N-(fosfonometil glicina) (IUPAC)

Fórmula Empírica: 	C3H8NO5P

Nº CAS:		              1071-83-6

Aptitud:		HERBICIDA

Formulación:		Concentrado soluble

Grupo Químico:	Derivado de la Glicina

HOJA DE SEGURIDAD

CHECK  GOLD

REGISTRO MGAP Nº   3781

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

- Riesgo para la salud de personas:

Aguda (1 vez)

- Inhalación:  Irritante de las vías Respiratorias

- Contacto con la piel: Irritante dermal

- Contacto con los ojos: Moderado Irritante ocular

- Ingestión: Náuseas, vómitos, diarrea, tos, dificultad respiratoria, dolores abdominales.

Crónica (largo plazo):

Exposición prolongada puede causar afecciones de la piel, problemas respiratorios.

b. Riesgo para el medio ambiente: No presenta mayores riesgos para el ambiente.

4. EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS

Ingestión:	En caso de ingestión provocar el vómito introduciendo dos dedos  en la boca hasta tocar la garganta.

Inhalación:	En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado.

Ojos:	En caso de contacto ocular lavar los ojos con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados.

Piel:	En caso de contacto con la piel lavado de las partes afectadas con abundante agua y jabón. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverlas a usar.

Antídoto:		No tiene antídoto.

Atención Médica:	Tratamiento sintomático. Aplicar tratamiento de ayuda básico y procedimientos de descontaminación.

Consultar al médico llevando el envase y/o etiqueta del  producto.

Consultar al CIAT (Hospital de clínicas 7º Piso) 	Teléfono (02) 1722

HOJA DE SEGURIDAD

CHECK  GOLD

REGISTRO MGAP Nº   3781

5. MEDIDAS PARA COMBATE DE INCENDIOS

Agentes de Extinción:	Espuma, Dióxido de Carbono, Polvo seco ABC.

Productos resultantes de la combustión:

Óxidos de fósforo, Nitrógeno, Monóxido y Dióxido de carbono.

Precauciones al combatir un foco de incendio:

Usar equipo protector, máscaras completas con filtro combinado.

Mantener a las personas lejos de los focos.

No ingresar a un espacio cerrado donde haya fuego con este producto sin utilizar el equipo protector pertinente.

Mantenerse alejado del humo producto de la  combustión

Aislar el foco de incendio, evitando se propague.

Refrescar los envases con agua de aspersión.

6. MEDIDAS PARA CONTROL DE DERRAMES Y FUGAS

No fumar, beber o comer durante el proceso de descontaminación o limpieza.

Aislar el sector afectado. Mantener alejadas a las personas ajenas al proceso de descontaminación.

Contener el derrame procurando no llegue a drenajes naturales, cursos de agua o instalaciones de saneamiento.

Absorber el producto a material inerte: tierra, arena, aserrín o con sustancias inertes alcalinizadas.

El suelo, piso o recipientes contaminados deberá limpiarse utilizando paño húmedo.

Descartar el material utilizado para la limpieza en recipientes debidamente identificados.

Descartar los recipientes debidamente identificados con material absorbente y los que tienen el material utilizado para limpieza a centros especializados para la disposición de estos materiales.

HOJA DE SEGURIDAD

CHECK  GOLD

REGISTRO MGAP Nº   3781

INFLAMABILIDAD:   No inflamable.

EXPLOSIVIDAD: No explosivo.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

MANIPULACIÓN:

Mantener fuera del alcance de los niños, personas irresponsables y animales. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del mismo.

Luego de la aplicación o manipulación, lavar con abundante agua y jabón, manos, brazos, cara y otras partes del cuerpo expuestas al producto.

Lavar el equipo protector luego de cada día de uso.						Lavar cuidadosamente los elementos utilizados con el producto.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en su envase original etiquetado, bien cerrado, en un lugar fresco , seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, comestibles, raciones u otros similares.

Evitar temperaturas extremas (menores a -5ºC y mayores a 40ºC) durante el almacenamiento. No exponer directamente al sol.

No almacenar con alimentos, utensilios domésticos o vestimentas.

8. PROTECCIÓN PERSONAL / EXPOSICIÓN AL PRODUCTO

Equipo de Protección:	              Ojos:		Antiparras

Ropa:	Overall

Manos:	             Guantes largos de protección

Respiración:	Careta con filtros adecuados

HOJA DE SEGURIDAD

CHECK  GOLD

REGISTRO MGAP Nº   3781

9. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Formulación:  		              Concentrado soluble

Color:				Amarillo pálido

Olor:				Ligeramente a amina

pH:				4.3 – 4.6

Solubilidad:			Soluble en Agua

Densidad:			1.21-1.22

Explosividad:			No es explosivo

Punto de Inflamación:    	No corresponde

10. ESTABILIDAD / REACTIVIDAD

Estabilidad:	 			El producto es estable en condiciones normales de uso.

Condiciones a evitar:		              Calor excesivo (40ºC) y fríos muy intensos (-5ºC).

Incompatibilidad:	Realizar prueba de compatibilidad previa. Agentes oxidantes, productos de reacción alcalina.

HOJA DE SEGURIDAD

CHECK  GOLD

REGISTRO MGAP Nº   3781

11. TOXICOLOGIA

Categoría Toxicológica: 		CLASE III (tres) LIGERAMENTE PELIGROSO IPCS/OMS,2004

Toxicidad Oral:			LD50 Rata		> 1760 mg/kg

Toxicidad Dermal:		LD50 Conejo		> 2000 mg/kg

Toxicidad Inhalatoria:		LC50  Rata		>  5.0 mg/l (4 hs.)

Irritación Ocular:		Irritante ocular

Irritación de la Piel:		Levemente irritante dermal

Sensibilización:			No sensibilizante

Toxicidad Crónica                         NOEL 2 años Ratas 300 mg/kg dieta

No carcinogénico. No mutagénico. No teratogénico

12.  ECOTOXICOLOGIA

Toxicidad para Peces:

Oncorhynchus mykiss		LC50 (96h) 8,2 mg/l.

Toxicidad en Daphnias:			LC50 (48h) > 11 mg/l

Toxicidad para Aves (técnico):

Codorniz (Bobwhite quail)	LC50  > 3851 mg/kg dieta

Toxicidad para Abejas:			LD50> 100 µg/abeja. No Tóxico.

Toxicidad para Lombrices:		LD50 (14 d) > 480 mg/kg. No Tóxico.

Persistencia, Degradabilidad, Movilidad en el medio ambiente:

DT50 suelos 3 días. Degradación microbiológica. Se absorbe fuertemente a los coloides del suelo siendo poco móvil. Posee bajo potencial de bioacumulación. Posee bajo riesgo de contaminación de aguas. En general no presenta riesgos para el ambiente.

HOJA DE SEGURIDAD

CHECK  GOLD

REGISTRO MGAP Nº   3781

13. ELIMINACION EL PRODUCTO Y DESTRUCCION DE ENVASES

Una vez vaciado el contenido del envase, haga el "Triple Lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora.  Perforar los envases vacíos e inutilizarlos para un uso posterior.  Entregar los mismos a centros autorizados para el reciclaje de envases.

14. TRANSPORTE

Terrestre: 	Transportar solamente el producto en su envase herméticamente cerrado y

y debidamente etiquetado, lejos de la luz, de agentes oxidantes y ácidos y de

la humedad.

Aéreo:                Transportar solamente en su envase original herméticamente cerrado y

debidamente etiquetado.

Marítimo:         Transportar solamente en su envase original herméticamente cerrado y

Debidamente etiquetado.

No transportar este producto con alimentos, medicamentos o vestimenta.

15. REGULACIONES

Registro MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA: N° 3781

Categoría Toxicológica: CLASE III (tres) LIGERAMENTE PELIGROSO IPCS/OMS, 2006

16. INFORMACION ADICIONAL

Esta HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS) se ha configurado en base a información y datos de toxicología, seguridad y protección del medio ambiente recabados por nuestra empresa. La información suministrada es considerada como confiable a la fecha y es proporcionada de buena fe. La información aquí presentada no sustituye la etiqueta del producto aprobada. No nos responsabilizamos por daños provocados por el uso o confiabilidad de la información proporcionada.