| 1. Composición |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uso recomendado: |  | Coadyuvante |
| Forma farmacéutica: |  | Concentrado Emulsionable |
| Principios activos: |  | Esteres metílicos de ácidos grasos EMAG |
| Concentración: |  | 78.8 % |
| Número CAS: |  | 67784-80-9 |
| 2. Identificación de riesgos |  |  |
| Clasificación de riesgos del producto químico: | Clase IV – Poco peligroso en el uso normal (de acuerdo a la Categorización Toxicológica de OMS 2009, según Decreto 130/00 para Plaguicidas MERCOSUR). |  |
| a) Peligros para la salud de las personas |  |  |
| Efectos de una sobreexposición aguda: | Irritante para ojos y piel. Tóxico por ingestión. En condiciones normales de uso, el riesgo de inhalación es muy bajo. La exposición a alta concentración de vapores eventualmente puede producir irritación del tracto respiratorio. |  |
| Efectos de una sobreexposición crónica: | No se tienen datos sobre efectos teratogénicos, carcinogénicos ni mutagénicos. |  |
| b) Peligros para el medio ambiente: | Producto tóxico para peces.. |  |
| 3. Medidas de primeros auxilios |  |  |
| En caso de contacto accidental con producto |  |  |
| Inhalación: | El producto no tiene volatilidad como para crear atmósferas peligrosas. En caso de nieblas de producto, trasladar al aire fresco. Si la respiración es dificultosa, aplicar respiración artificial. Consultar al médico después de una exposición importante. |  |
| Contacto con la piel: | Quitar las ropas y el calzado contaminado. Lavar inmediatamente la piel con abundante agua corriente y jabón neutro, enjuagar. Lavar las ropas contaminadas antes de reutilizarlas. Si la irritación persiste, llamar al médico. |  |
| Contacto con los ojos: | Lavar con abundante agua corriente inmediata y continuadamente durante 15 minutos, separando los párpados para asegurar el lavado del globo ocular. Consultar al oftalmólogo. |  |
| Ingestión: | NO inducir el vómito ni dar nada por boca a una persona que se encuentra en estado inconsciente; no dar a beber leche ni aceite. Obtener atención médica inmediata. Llevar el envase o la etiqueta del producto. |  |
| En caso de malestar: | En caso de intoxicación, llevar a la persona afectada a un lugar ventilado y llamar a un médico. Mostrar el envase o la etiqueta del producto. Quien realice los primeros auxilios debe evitar tomar contacto directo con el producto. |  |
| En cualquier caso conseguir ayuda médica. Llamar al CIAT 21722. No existe antídoto específico. Brindar tratamiento sintomático. |  |  |
| 4. Medidas para lucha contra el fuego |  |  |
| Agentes de extinción: | Polvos químicos secos, espuma, anhídrido carbónico. Use llovizna de agua para enfriar las superficies expuestas y proteger al personal. Extinga el fuego con polvo químico seco o espuma. Trate de cubrir los derrames líquidos con espuma. |  |
| Riesgos específicos: | Posible emisión de gases tóxicos en caso de incendio. |  |
| Procedimientos especiales para combatir el fuego: | Contener la dispersión del medio de extinción. No contaminar cursos, fuentes de agua o red de alcantarillado. |  |
| Equipos de protección personal: | Utilizar ropa protectora adecuada y aparatos de respiración autónomos, con presión positiva. No ingresar a un espacio cerrado donde haya fuego con este producto, sin utilizar el equipo pertinente. |  |
| 5. Medidas para controlar derrames |  |  |
| Medidas de emergencia: | Señalizar la zona afectada y prohibir el acceso de personas ajenas en el lugar de derrame. Pequeños derrames: Contener el derrame por medio de diques para evitar la dispersión de producto y el ingreso a pozos de agua, canales o canaletas. Absorber con material inerte (arena o tierra) y recoger en tambores o bolsas plásticas, identificados para disposición final. Grandes derrames: Contener el derrame por medio de diques. Mantenerse contra el viento, aislar el área y mantener al público alejado. Prevenir la contaminación de cursos de agua o desagües. Hacer diques en el área afectada y bombear a recipientes adecuados (tambores). Utilizar material absorbente (arena o tierra) para recoger la pérdida y colocarlo en recipientes adecuados e identificar claramente. |  |
| Equipo de protección personal: | Mameluco impermeable, guantes, lentes de seguridad, máscara y botas o zapatos de protección. EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS, PIEL Y ROPAS. LAVAR LAS PARTES DEL CUERPO EXPUESTAS. |  |
| Precauciones para evitar daños al medio ambiente: | Detener los derrames e impedir la llegada del producto a cursos o fuentes de agua, al suelo y a la red de alcantarillado. |  |
| Métodos de limpieza: | Contener el producto con tierra, arena o aserrín, guardándolo en un recipiente bien cerrado e identificado. Lavar con solución detergente y enjuagar con agua. |  |
| Método de eliminación de desechos: | Referirse al punto 12. |  |
| 6. Manipulación y almacenamiento |  |  |
| Precauciones: |  | Mantener fuera del alcance de los niños o animales domésticos. Almacenar alejado de alimentos y bebidas. No ingerir. Evitar la exposición por inhalación. Evitar que entre a los ojos y el contacto con la piel o ropas. Utilizar equipo de protección adecuado. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar el equipo protector utilizado, luego de cada uso. Lavar todos los elementos utilizados. No reutilizar el envase. |
| Medidas específicas para la manipulación segura: |  | Leer la etiqueta. Manipulación sólo por personas adultas y adiestradas. Prever la provisión de agua en el área de trabajo. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Manipular el producto en áreas bien ventiladas. Utilizar los elementos de protección personal (guantes, máscara, delantal). Cuando se manipulen tambores usar zapatos de seguridad. Evitar el contacto con ojos, piel y ropas. Evitar aspirar vapores o nieblas. Adoptar las buenas prácticas de higiene personal. Lavarse cuidadosamente con agua y jabón después del manipuleo del producto. Lavar la ropa después de usar. |
| Condiciones de almacenamiento: |  | Almacenar en su envase original, bien cerrado, en un lugar cerrado, fresco y seco. Mantener alejado de los rayos del sol durante su almacenamiento. Evitar temperaturas extremas (menores a -5ºC y mayores a 40ºC) durante el almacenamiento. No almacenar con alimentos, utensilios domésticos o vestimentas. Evitar que tenga acceso al producto cualquier persona ajena a la manipulación del mismo. |
| 7. Control de exposición / protección especial |  |  |
| Medidas para reducir una eventual exposición: |  | Asegurar ventilación general adecuada en el área de trabajo. No comer, beber ni fumar durante su manipulación o aplicación, ni en los lugares de almacenamiento. |
| Equipo de protección personal |  |  |
| Protección respiratoria: |  | Con se requiere protección especial pero debe ser evitada la inhalación. |
| Protección para la piel: |  | Para exposiciones breves, utilizar mameluco de algodón. Cuando la exposición sea prolongada o repetida frecuentemente, al manipular este producto, utilizar ropa impermeable. El uso de otros elementos específicos como guantes, botas u overoles, dependerá de la operación a ejecutar. Siempre lavar las ropas de trabajo y los elementos de protección personal por separado de las ropas de uso en el hogar. Ver la etiqueta del producto para instrucciones adicionales. |
| Protección de la vista: |  | Utilizar lentes o antiparras de seguridad para productos químicos. |
| Medidas de higiene específicas: |  | Lavar las manos y zonas del cuerpo expuestas al producto, siempre después de su manipulación. Lavarse antes de comer, beber, fumar o ir al baño. |
| 8. Propiedades físicas y químicas |  |  |
| Estado físico: |  | Líquido |
| Aspecto: |  | Líquido amarillo |
| Olor: Densidad relativa (a 20 ºC) |  | Característico a aceite de soja 0.90 g/mL |
| Propiedades explosivas: Propiedades inflamables: |  | No explosivo Punto inflamación > 170 °C |
| 9. Estabilidad |  |  |
| ESTABILIDAD QUIMICA: Estable bajo condiciones normales de almacenaje y manipulación. Evitar temperaturas extremas tanto calor excesivo como fríos intensos. INCOMPATIBILIDAD CON OTROS PRODUCTOS: Evitar mezcla con agentes oxidantes fuertes. |  |  |
| 10. Información toxicológica |  |  |
| Información por componente: Esteres metílicos de ácidos grasos Toxicidad aguda: Contacto Ocular: ]Contacto con la Piel: Inhalación: |  | LD50 Oral (rata): > 50.000 mg/kg Irritante Irritante. Un solo contacto prolongado con la piel es poco probable que produzca absorción en cantidades nocivas. En condiciones normales de uso, el riesgo de inhalación es muy bajo. La exposición a alta concentración de vapores eventualmente puede producir irritación del tracto respiratorio. |
| 11. Información ecológica |  |  |
| Producto tóxico para peces. Efluentes no tratados, no deben ser arrojados en drenajes hacia arroyos, lagos, ríos, etc. |  |  |
| 12. Consideraciones sobre la disposición final |  |  |
| Método de eliminación del producto: |  | No contaminar (directa o indirectamente) estanques, cursos de agua (superficiales o subterráneos), puntos de suministro, sumideros o drenajes de agua o zanjas con el producto químico o sus recipientes una vez utilizados. Para destruir restos de producto, seguir las regulaciones vigentes para disposición final de residuos. Se recomienda la Incineración controlada en sitios autorizados |
| Eliminación de embalajes y envases contaminados: |  | Durante las operaciones de descarte de envases (incluida la limpieza de equipos), no contaminar alimentos, forraje o agua. Los envases vacíos deben enjuagarse tres veces con agua para extraer y utilizar todo el producto contenido en los mismos. Esta operación, conocida como TRIPLE LAVADO, se debe realizar en el mismo momento en que se está preparando la mezcla; el agua de lavado debe ser volcada en el tanque de la pulverizadora para su aplicación en el lote objeto del tratamiento. Luego inutilizar los envases para evitar su uso con otro destino. |
| 13. Información sobre transporte |  |  |
| PRODUCTO NO ENCUADRADO EN LAS RESOLUCIONES EN VIGENCIA SOBRE TRANSPORTE PELIGROSO. |  |  |
| 14. Normativa |  |  |
| Información reglamentaria: |  | Reglamentación sobre Mercancías Peligrosas de la IATA (International Air Transport Association). Clasificación de productos peligrosos para transporte aéreo Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (International Maritime Dangerous Goods (Code). Reglamentación (DOT) Departamento de Transporte de Estado Unidos. |
| 15. Otras informaciones |  |  |
| Esta información cubre los requerimientos de seguridad del producto exclusivamente y están basados en nuestros conocimientos actuales. Esta información no representa una garantía para el producto descrito en términos de garantías reglamentarias legales. Se deslinda toda responsabilidad por el uso indebido de esta información y/o del producto en su almacenamiento, manipulación o desecho. |  |  |